索普新材料盐化2024年5月大修防腐工作量统计表

| 序号 | 部门 | 岗位 | 检修项目名称及内容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 质保期 | 施工日期 | 施工高度 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐化 | 电解 | 电解厂房房顶内面防腐：彩钢瓦 36m×26m C型钢20#×36m×18根 Φ159×26m×22根 Φ108×26m×14根 Φ50×1.2m×419根 ∠70#×84m 氯压机厂房房顶内面防腐： 彩钢瓦25m×35m C型钢20#×560m Φ159×316m Φ108×345m Φ50×374m ∠70#×274m 连接板7㎡ 过桥：Φ133×12m×4根 Φ76×1.5m×20根 Φ40×2m×12根 [10#×2m×12根 H200×125m×2m×10根 过桥：Φ133×13m×4根 Φ76×1.5m×20根 Φ40×2m×24根 H钢200×125mm×5.2m×10根 | 中锈 | 免除锈环氧带锈两底两面 | 二年 | 大修时夜 间施工 | 0-15米 |  |
| 2 | 盐化 | 电解 | 二期PICZA-226自控阀至氢气总管防腐DN500×10m, 至氢气烟囱DN250×45m 一期PICZA-226自控阀至氢气总管DN400×30m , 至氢气水封罐DN350×10m PICZA-0201自控阀至氢气放空管DN250×6m 氢气水封罐至脱氯顶楼放空管DN300×40m 氢气总管脱氯一楼至合成氢气洗涤塔进口DN600×198m 氯气分配台至液氯氯气管DN300×100m , 至合成氯气管DN150×100m 氯气分配台至二氯苯氯气管DN150×100m PICZA-5302至氯气分配台回流管DN200×60m 液氯至废氯管DN200×40m 液氯至抽空管DN150×40m 氯压机进口管至氯气酸雾捕集器出口DN600×70m 干燥循环水泵回流管DN80×10m，循环水泵出口明管DN200×70m | 中锈 | 机械除锈，环氧底漆两遍，红色聚氨酯面漆两遍。 | 二年 | 大修期间施工 | 0-10米 |  |
| 3 | 盐化 | 液氯 | 氯平衡管防腐Φ108×120m 液氯抽空管防腐Φ108×120m 液氯排污管防腐Φ76×70m 原氯总管Φ300×120m 废氯总管Φ219×120m 安全阀排空管Φ219×120m 循环水管Φ400×80m Φ250×40m （冷冻站10米）Φ219×40m |  |  |  | 大修期间施工 |  |  |
| 4 | 盐化 | 合成 | 吸附塔体：（Φ1m ×5.8m+封头2只+支脚 Φ159×3.2ｍ+底座：1.5㎡×2面+短节2.5㎡×2只+配管 Φ50×9ｍ）×5台 真空罐体：Φ1.4m ×5.6ｍ+封头2只+支脚Φ159×3.2ｍ+人孔及零部件：3㎡ 普氢缓冲罐体：（Φ1.4m ×5.4ｍ+封头2只+支脚Φ159×3.2ｍ+人孔及零部件：3㎡+ 配管Φ76×8ｍ） ×2台 粗肼缓冲罐体：（Φ1.4×5.4ｍ+封头2只+支脚Φ159×3.2ｍ+人孔及零部件：3㎡+ 配管Φ76×8ｍ）×2台 水冷器 Φ0.4m ×5.8ｍ+封头2只+底座2㎡+短节及零部件4㎡ Φ0.4m ×4ｍ+封头2只+底座1.6㎡×2只+短节及零部件4㎡ 脱水塔体：（Φ1m ×5.8m+封头2只+支脚Φ159×3.2ｍ+底座：1㎡×2面+短节2.5㎡×2只+配管 Φ50×10ｍ）×3台 水封罐体：（Φ1m×2.6m+封头2只+ 支脚∠10＃×4.2m+ 短节法兰3㎡）×4台 保护罐体：（Φ1.3 m×2.8m+封头2只+支脚Φ108×3.2ｍ+短节法兰及人孔3.5㎡）×2台 设备底脚 Φ159×45ｍ Φ108×24ｍ 设备标识 规格：25 cm × 25cm 吸附塔R0612 （A、B、C、D、E）* 5组 高纯氢压缩机缓冲罐V-0611×1组 普氢缓冲罐 V-0603 A、B ×2组 粗氢缓冲罐V-205A、B ×2组 水冷器E201 E0613A、B×2组 脱水塔R-201A、B、C ×3组 水封罐A、B、C、D ×4组 保护罐A、B ×2组 氢气缓冲罐×1组 真空缓冲罐V0614×1组 高纯氢缓冲罐V0615×1组 普氢压缩机缓冲罐V-0601×1组 合成氢气缓冲罐V-713 合成管廊至精化氢气管道：Φ350×467ｍ Φ600×85ｍ 氢压站管道防腐Φ57×72m Φ89×50m Φ108×50m 合成氢气排空管Φ89×50m 合成消防箱防腐2㎡×8只 合成炉前氢气管防腐Φ133×4m Φ1800×5100m +顶 盐酸管道Φ108×34m 仪表气源管Φ20×472m 氮气管Φ57×45m Φ32×117m 气柜旁分析系统（高2m*宽0.6m *长0.6m）+顶 氢压站操作台：[平台：1m×1m×2面+[100×22m+栏杆：Φ32×16m + 扁铁10#×4m×2面 +笼梯0.5m×3.3m+1.6m×1.2m] ×2只 脱氧塔平台2.5m×2.5m×2面 H钢150×150mm ×34m ∠50×6m 栏杆：Φ40×18m 方钢80#×47m 扁铁10#×10m×2面 笼梯(0.8m×4m + 1.6m×1.8m)+( 10m×0.6m + 1.8m×8m) | 中锈 | 机械除锈，环氧底漆两遍，红色聚氨酯面漆两遍。 | 二年 | 大修期间施工 | 0-15米 |  |
| 5 | 盐化 | 氯乙酸 | 废料溶解罐钢架：H钢200×200mm×42m H钢250×175mm×8m 槽钢[160×42m 槽钢[100×48m 栏杆 Φ40×97m + 扁铁50×97m×2面 设备顶盖及机泵：8.6m2 RE-6201氯化反应釜外壁防腐 ：直径2.5m×4m +顶、底+人孔及支脚件4.6m2 | 中锈 | 机械除锈，环氧底漆两遍，灰色聚氨酯面漆两遍。 | 二年 | 大修期间 | 0-8米 |  |