照明配电箱AL1技术要求

关于电源箱的要求：

- 配电箱根据提供的图纸进行生产，小线采用压接线鼻子。

- 箱体采用304不锈钢材质,厚度不小于2.0mm。元器件选用常熟开关、人民电器或德力西，内部连线采用阻燃电缆。出线回路需上端子。

- 柜内元器件安装在2.0mm钢板上，攻丝安装，便于更换元器件。

- 配电箱电缆进出口采用格兰头锁紧，尺寸（见图电缆规格）为下进下出。

- 配电箱柜门安装锁，在防尘面安装防尘条，，确保柜门关严，箱体钢板厚度不低于2mm，颜色磨砂本色。

- 箱体采用壁挂安装，安装孔在箱体外部（箱体左右各2个），箱体需有专用接地点。

- 防护、防腐等级：IP66 防腐等级WF2。