# 进口普油技术要求

- 技术要求及参数指标

各种型号润滑油技术指标： 按供货清单中提供的牌号要求。

- 配套要求

产品的包装、标志、运输、储存及交货验收应符合SH 0164-1992《石油产品包装、贮运及交货验收规则》

- 质量要求

1.供方应对所配套的产品保证质量。由于供方提供的产品质量问题，经国家认可的第三方权威机构检测确定，引起的一切损失由供方承担全部责任。

2.产品在有效储存期间内，如发现供方产品质量不符合本协议的技术要求和国家相关标准时，需方有权向供方退货。

- 供货验收

依据双方约定的技术协议及相关标准，合格的产品入库，不合格的产品拒收。

- 配套服务

1.培训及技术交流：供方将为需方技术人员进行油品专业知识培训，具体时间地点可在双方协商后确定。并将邀请需方有关人员参加供方组织的，在各地举办的不定期的技术交流会，包括邀请需方技术人员到供方润滑油生产厂参观访问和技术交流，了解供方油品的调配工艺和质量监控。

2.油品取样检测分析：在润滑油使用过程中，供方按要求频次对使用中油品测试分析服务，并提供相应报告书，以有效的监测手段保证设备的正常运行。

3.资料提供：供方提供所配套产品的各类标准、出厂检测报告、合格证书及其他相关资料，将及时向需方提供有关润滑油产品资料，以协助其随时了解润滑油发展动态。

4.定期交流：供方需派业务和技术人员对我司定期交流（每季度一次）按需方指定时间（2次/年），以便随时解决出现的或可能出现的供货和技术等问题

5.现场服务：供方提供的服务包括：

售前服务——根据需方要求，协助客户提出优化方案，优化整合产品,提供相关试验报告。制定润滑方案；保证供货及时性，使需方最低限度降低库存，减少资金积压，节约仓储费用。

售后服务——供应商必须保证至少2次/年售后服务，其中油品按分析频次要求测试分析服务，并提供相应报告书；能协助现场检查设备运行状况；帮我们修订润滑油监控表，对于使用寿命到期的油品，根据油品分析报告提出更换或继续使用的建议；现场有任何相关问题保证及时响应，并能派工程师到现场，从而提高设备运行的稳定性、延长油品使用寿命等；能做到处理废油及空油桶回收工作。